CHECKLISTA OGLĘDZIN AUTA UŻYWANEGO

Dane i dokumenty

☐ Zweryfikuj dowód rejestracyjny i zgodność danych właściciela.

☐ Sprawdź numer VIN na aucie, szybach i w dokumentach.

☐ Poproś o historię serwisową, faktury i potwierdzenia napraw.

☐ Upewnij się, że auto ma ważne OC i komplet kluczyków.

☐ Sprawdź, czy nie ma współwłaściciela albo pełnomocnika.

Nadwozie i lakier

☐ Obejdź auto dookoła i szukaj różnic w odcieniach lakieru.

☐ Sprawdź szczeliny między elementami karoserii.

☐ Zobacz stan progów, rantów drzwi i dolnych krawędzi klapy.

☐ Szukaj śladów korozji, szpachli i wtórnego lakierowania.

☐ Oceń stan szyb, lamp, uszczelek i felg.

Wnętrze i elektronika

☐ Porównaj zużycie kierownicy, fotela i gałki z deklarowanym przebiegiem.

☐ Sprawdź działanie klimatyzacji, szyb, lusterek i centralnego zamka.

☐ Przetestuj multimedia, czujniki, kamerę i wszystkie kontrolki.

☐ Zwróć uwagę na wilgoć, zapach stęchlizny i ślady demontażu tapicerki.

☐ Sprawdź komplet poduszek i brak niepokojących kontrolek po odpaleniu.

Silnik i podzespoły

☐ Oglądaj silnik na zimno, zanim sprzedający go rozgrzeje.

☐ Sprawdź wycieki oleju, płynu chłodniczego i stan przewodów.

☐ Posłuchaj pracy na biegu jałowym oraz po dodaniu gazu.

☐ Zobacz stan opon i czy zużywają się równomiernie.

☐ Skontroluj hamulce, zawieszenie i ewentualne stuki.

Jazda próbna

☐ Uruchom auto na zimno i sprawdź, czy odpala bez problemu.

☐ Przetestuj sprzęgło, skrzynię biegów i reakcję na gaz.

☐ Sprawdź, czy auto nie ściąga przy hamowaniu i jeździe na wprost.

☐ Słuchaj stuków z zawieszenia, łożysk i wnętrza.

☐ Po jeździe obejrzyj jeszcze raz komorę silnika i pod autem.